附1

产能换算表

一、钢铁

（一）炼铁

1.高炉炼铁

表1  高炉产能换算

| 序号 | 有效容积（立方米） | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 420 | 50 |
| 2 | 450 | 55 |
| 3 | 480 | 57 |
| 4 | 530 | 62 |
| 5 | 605 | 70 |
| 6 | 700 | 80 |
| 7 | 750 | 85 |
| 8 | 850 | 95 |
| 9 | 1080 | 104 |
| 10 | 1200 | 113 |
| 11 | 1250 | 115 |
| 12 | 1280 | 118 |
| 13 | 1350 | 122 |
| 14 | 1500 | 133 |
| 15 | 1580 | 137 |
| 16 | 1780 | 152 |
| 17 | 1860 | 158 |
| 18 | 2000 | 170 |
| 19 | 2200 | 187 |
| 20 | 2260 | 193 |
| 21 | 2380 | 203 |
| 22 | 2500 | 213 |
| 23 | 2580 | 215 |
| 24 | 2650 | 221 |
| 25 | 2750 | 229 |
| 26 | 2800 | 234 |
| 27 | 2850 | 238 |
| 28 | 3200 | 267 |
| 29 | 3800 | 304 |
| 30 | 4000 | 320 |
| 31 | 4350 | 347 |
| 32 | 4747 | 379 |
| 33 | 5500 | 439 |
| 34 | 5800 | 463 |

备注：高炉有效容积在上表中两档之间的，按插值法计算其产能。

2.非高炉炼铁

表2  非高炉炼铁设备产能换算

| 序号 | 工艺及型号 | 产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- |
| 一 | 熔融还原 |  |
| 1 | COREX1000，C2000，C3000 | 30，80，150 |
| 2 | FINEX示范厂，FINEX3000 | 60，150 |
| 3 | Hismelt示范厂 | 80 |
| 二 | 直接还原 |  |
| 1 | 竖炉 | 产能根据设备具体型号换算 |
| 2 | 回转窑 |  |
| 3 | 转底炉 |  |

（二）炼钢

1.转炉

表3  转炉产能换算

| 序号 | 公称容量（吨） | 普钢产能（万吨/年） | 特钢产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 35 | 60 | 42 |
| 2 | 40 | 70 | 48 |
| 3 | 45 | 80 | 54 |
| 4 | 50 | 85 | 55 |
| 5 | 55 | 90 | 60 |
| 6 | 60 | 95 | 66 |
| 7 | 65 | 100 | 72 |
| 8 | 70 | 105 | 77 |
| 9 | 75 | 110 | 83 |
| 10 | 80 | 120 | 88 |
| 11 | 90 | 125 | 99 |
| 12 | 100 | 130 | 100 |
| 13 | 120 | 140 | 120 |
| 14 | 135 | 150 | 135 |
| 15 | 140 | 160 | 140 |
| 16 | 150 | 170 | 150 |
| 17 | 180 | 200 | 162 |
| 18 | 200 | 210 | 180 |
| 19 | 210 | 220 | 189 |
| 20 | 250 | 250 | 225 |
| 21 | 260 | 280 | 234 |
| 22 | 300 | 300 | 270 |

备注：1、上表中普钢亦包括低合金钢和优钢。2、上表中特钢主要是指合金钢，不锈钢属于特钢，但不锈钢产能需按其冶炼工艺综合计算。3、既生产普钢又生产特钢的转炉，按其上年普钢和特钢产量的比例相应计算产能。4、转炉公称容量在上表中两档之间的，按插值法计算其产能。

2.电炉

表4  电炉产能换算

| 序号 | 公称容量（吨） | 普钢产能（万吨/年） | 特钢产能（万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40 | 20 |
| 2 | 45 | 45 | 25 |
| 3 | 50 | 50 | 30 |
| 4 | 60 | 60 | 35 |
| 5 | 65 | 65 | 40 |
| 6 | 70 | 77 | 45 |
| 7 | 75 | 83 | 50 |
| 8 | 90 | 99 | 60 |
| 9 | 100 | 100 | 70 |
| 10 | 105 | 105 | 75 |
| 11 | 110 | 110 | 80 |
| 12 | 120 | 120 | 90 |
| 13 | 140 | 140 | 110 |
| 14 | 150 | 150 | 120 |
| 15 | 160 | 160 | 130 |
| 16 | 220 | 220 | 180 |

备注：1、上表中普钢亦包括低合金钢和优钢。2、上表中特钢主要是指合金钢，不锈钢属于特钢，但不锈钢产能需按其冶炼工艺综合计算。3、既生产普钢又生产特钢的电炉，按其上年普钢和特钢产量的比例相应计算产能。4、电炉公称容量在上表中两档之间的，按插值法计算其产能。

二、电解铝

表5  电解槽产能换算

| 电解槽电流强度（千安培） | 单槽产能（吨/年） |
| --- | --- |
| 120 | 324 |
| 160 | 433 |
| 200 | 541 |
| 250 | 676 |
| 300 | 811 |
| 400 | 1093 |
| 500 | 1367 |

备注：产能计算公式：单槽产能=0.3355克/安培小时×电流强度×365天×24小时×电流效率×10-3。其中：电流效率，对300千安培及以下电解槽，数值取92％；对300千安培以上电解槽，数值取93％。

三、水泥

表6  水泥（熟料）产能换算

| 工艺设备 | 规格型号 | 设备规模 （吨熟料/天） | 水泥（熟料）产能 （万吨/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 新型干法 回转窑 | Φ=2.8米 | 500 | 15 |
|  | Φ=3.0米 | 800 | 24 |
|  | Φ=3.2米 | 1000 | 30 |
|  | Φ=3.5米 | 1500 | 45 |
|  | Φ=4.0米 | 2500 | 75 |
|  | Φ=4.3米 | 3000 | 90 |
|  | Φ=4.6米 | 4000 | 120 |
|  | Φ=4.8米 | 5000 | 150 |
|  | Φ=5.2米 | 6000 | 180 |
|  | Φ=5.6米 | 8000 | 240 |
|  | Φ=6.4米 | 10000 | 300 |

备注：1、对于变径窑，按其最粗窑径核定产能。2、窑径在上表中两档之间的，按插值法计算其产能。

四、平板玻璃

表7  平板玻璃熔窑产能换算

| 工艺类别 | 熔化量 （吨/天） | 产能 （万重量箱/年） |
| --- | --- | --- |
| 压延 | 140 | 80 |
|  | 150 | 85 |
|  | 200 | 100 |
| 浮法 | 300 | 180 |
|  | 400 | 240 |
|  | 450 | 270 |
|  | 500 | 300 |
|  | 600 | 360 |
|  | 800 | 480 |
|  | 1000 | 600 |

备注：日熔化量在上表中两档之间的，按插值法计算其产能。

该表主要用于产能置换。